IPv6协议分析实验指导书

一、实验目的

通过使用协议分析软件，对IPv6协议的通信过程进行分析，以了解其工作过程。

二、实验内容

利用协议分析软件（如：Wireshark）跟踪IPv6协议的报文。实验内容如下：

将安装协议分析软件的PC接入以太网中，跟踪PC间的报文，并存入文件以备重新查。

设置过滤器过滤网络报文以检测特定数据流。

利用协议分析软件的统计工具显示网络报文的各种统计信息。

三、实验步骤

1、在PC中安装协议分析软件（如：Wireshark）。具体安装过程详见Wireshark用户指南。

2、启动Wireshark协议分析软件，选择抓包菜单项来启动实时监视器，开始实时跟踪显示网络数据报文。可根据系统提示修改显示方式，详见Wireshark用户指南。

3、调出跟踪存储的历史报文，选择有代表性的以太网、IPv4、IPv6、ICMPv6、IPv6逐跳选项扩展头、IPv6选路扩展头、IPv6分段扩展头、IPv6身份认证扩展头、IPv6封装安全性净荷扩展头、TCP、UDP等报文，对照有关协议逐个分析报文各字段的含义及内容。

以太网帧格式

IPv4包头格式

IPv6包头格式

ICMPv6头格式

IPv6选路扩展头

UDP包头格式

TCP包头格式

4、设置过滤器属性，如目的地址，源地址，协议类型等，过滤不需要的报文。过滤器允许设置第二层，第三层或第四层的协议字段。

过滤器有两种工作方式：

（1）捕获前过滤：协议分析软件用过滤器匹配网络上的报文，仅当匹配通过时才捕获报文。

（2）捕获后过滤：协议分析软件捕获所有报文，但仅显示匹配符合过滤条件的报文。

5、选择统计菜单项可以显示网络中各种流量的统计信息，如：关于字节数，广播中报文数，出错数等。详见Wireshark用户指南。