ALU、译码器、编码器、立即数扩展的设计与综合验证（20分）

说明：

1．时间安排：第四章课后

2．安装、熟悉Logisim平台，对指定电路进行测试

以7条MIPS指令为例完成以下器件的设计：

3．完成四种运算的32位ALU设计与验证

4．立即数扩展电路的设计与验证

5．7条MIPS指令的译码电路设计与验证

6．相关选择信号的编码器设计与验证

7．ALU、译码器、编码器、立即数扩展的综合与验证

8．考查理论课中相关知识点的掌握情况

9．完成Word报告（注意图表的规范性，含实验小结）

10.

一、基于Logisim平台的电路测试（2分）

1．在Logisim中打开给定的project.circ

2．然后，点击“大作业逻辑图”，查看电路图（此时你可能不理解电路结构），将Shared Label内容修改为与你的学号相关，截图。

3．然后，点击“应用测试”，看到基于逻辑符号（应有你的学号信息）的电路设计，并截图。

4．对该电路进行测试，填写下表

|  | 当SEL=00时 | 当SEL=01时 | 当SEL=10时 | 当SEL=11时 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 输出 | 输出 | 输出 | 输出 | 输出 |
| A B C D | OUT3-0 | OUT3-0 | OUT3-0 | OUT3-0 | FLAG |
| 0 0 0 0 |  |  |  |  |  |
| 。。。。。。 | 。。。。。。 | 。。。。。。 |  |  |  |
| 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |

5．分析电路实现的逻辑功能，说说你对“大作业逻辑图”中电路结构的理解。

二、设计能完成四种运算的32位ALU（5分）

1．利用Logisim中的基本门元件（与门/或门/非门/异或门…），搭建1位全加器电路，并封装电路，编辑逻辑符号（学号+add1）;利用自己封装的1位全加器，搭建32位全加器电路，并封装电路，编辑逻辑符号（学号+add32）；截图，并说明设计思路/流程。

2. 利用上面封装过的32位全加器以及Logisim中的基本门元件搭建32位全减器，并封装电路，编辑逻辑符号（学号+sub32），截图，并说明设计思路/流程。

3.利用上面封装过的32位全法器、全减器以及Logisim中的与门、或门以及选择器，构造能完成四种运算的ALU，功能表如下：

| ALU_sel | ALU_out | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00 | A+B | 加法 |
| 01 | A-B | 减法 |
| 10 | A&B | 按位与 |
| 11 | A¦B | 按位或 |

截图。

4．添加设计运算结果为零的标志信号zero，截图，并说明设计思路/流程。

5．算术运算（补码）测试：若(A)10 = -18，(B)10 =18，填表，并截图。

| ALU_sel | ALU_out | （ALU_out）10 | zero |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |
| 01 |  |  |  |

6．逻辑运算测试：若(A)16=35350000，(B)16=000AAAAA，填表，并截图。

| ALU_sel | ALU_out |
| --- | --- |
| 10 |  |
| 11 |  |

7．编辑逻辑符号（ALU-学号），备用，截图。

8．将这个ALU的Verilog HDL描述补充完整（模块名含学号）

module      (A,B,ALU_sel,ALU_out,zero);

input [   ] A,B;

input [   ] ALU_sel;

output [  ] ALU_out;

output  zero;

reg          ;

assign  zero=              ;

always @(     )

case (ALU_sel)

0:             ;

1:             ;

2:             ;

3:             ;

default:            ;

endcase

endmodule

三、立即数扩展电路的设计与验证（3分）

1．按照要求将输入的16位数扩展成32位输出。

2．功能表（见PPT）。

3．利用Logisim中的“分线器”和“选择器”，构造立即数扩展电路，截图，并说明设计思路/流程。

4．模拟验证并截图展示正确结果，填表。

| Imm16 | Extsel | ExtImm32 |
| --- | --- | --- |
| 1011000010110000 | 00 |  |
| 0000000000011111 | 01 |  |
| 1111111111110000 | 01 |  |
| 0000101000001010 | 10 |  |

5．编辑逻辑符号（num-学号），备用，截图。

四、7条MIPS指令的译码电路设计与验证（3分）

1．7条指令说明见相关ppt，根据7条MIPS指令的特征码“opcode”和“funct”，设计指令译码器，截图，并说明设计思路/流程。

2．指令译码器功能表（见PPT）

3．在Logisim中设计实现指令译码器，并进行验证截取正确结果展示。

4．编辑逻辑符号（Mdec-学号），备用，截图。

五、相关选择信号的编码器设计与验证 （3分）

1．当指令被译码后，为完成指令功能，应对数据通路中的选择信号进行编码。例如：addu和subu指令完成A、B两个数的运算；ori指令完成A与立即数的“按位或”逻辑运算；lui指令完成高位“置”有符号立即数；lw和sw指令要通过A+有符号立即数获得数据存放地址；beq指令通过判断A-B的结果是否为零，建立PCsel信号。见图1。

指令译码

编码器

ALU

立即数扩展

选择器

opcode

funct

Imm16

ExtImm32

A

B

选择控制信号ALU_sel、B_sel、Ext_sel、PC_sel

zero

zero

ALU_out

ALU_sel

B_sel

Ext_sel

图1  简单数据通路示意图

2．编码器功能表（见PPT，对照图1，理解编码含义）

3．在Logisim中设计实现编码器，并进行验证截取正确结果，给出设计方法和流程。

4．编辑逻辑符号（Mcod-学号），备用，截图。

六、综合验证（2分）

1．在Logisim中，按照图1进行电路（逻辑符号）连接，截图。

2．按给定数据（注：十进制）进行测试

当A=32、B= -16、Imm16=-1时，完成addu测试，截取测试结果并说明；

当A=10、B=10、Imm16=-1时，完成subu测试，截取测试结果并说明；

当A=32、B=-16，Imm16=-1时，完成ori测试，截取测试结果并说明；

当A=0、B=10，Imm16=32时，完成lui测试，截取测试结果并说明；

当A=10、B=8，Imm16=-5时，完成lw测试，截取测试结果并说明；

当A=13、B=13，Imm16=32时，完成beq测试，截取测试结果并说明；

当A=2、B=32，Imm16=32时，完成beq测试，截取测试结果并说明；

提示：上述测试说明，可列表进行。但需要认真设计一下表的结构。

七、请综合所学，针对一个在现实生活中的实例，如举重运动裁决电路，生成对应的逻辑命题，并给出电路设计思路（或完整设计），完成WORD报告。（2分）

注：该环节为学生自命题，能够体现学生对本课程思考的答案将选入本课程的试题库。