主要知识点及复习重点

第1章 绪论 (概念)

- 计算机系统的组成分为两大部分：硬件和软件。书P4图1-1

- 计算机硬件分为主机和外设；

- 计算机软件分为系统软件和应用软件两大类。

- 计算机系统的组成：

冯 · 诺依曼计算机基本特点：

- 采用二进制形式表示指令和数据；

- 计算机采用存储程序的工作方式；

- 计算机硬件由存储器、运算器、控制器、输入设备和输出设备五部分组成。

了解主要部件功能。

- 存储系统通常分为三级存储体系是指：Cache（高速缓存）—内存（主存）—外存（辅存）三层架构，通常内存和Cache由半导体存储器构成。

- 总线概念

- 计算机中各个功能部件是通过总线连接的，它是各部件之间进行信息传输的公共线路。

- 总线：一组公共信息传输线路，能为多个部件服务，可分时地发送与接收各个部件的信息。

- 总线的数据通路宽度：指能够一次并行传送的数据位数。

- 总线分为单向总线和双向总线。（传送方向分）

单向总线：挂在总线上的一些部件将信息有选择地传向另一些部件，却不能反向传送；

双向总线：挂在总线上的任何一个部件或设备都可以从总线上有选择地接受其他部件或设备的信息，而且能通过总线有选择的向其他部件或设备发送信息。

- 根据所传信息种类不同，通常系统总线可以分为三种：数据总线（DB）、地址总线（AB）、控制总线（CB）

- 计算机系统的层次结构

- 从语言功能角度划分层次结构，一般地，计算机的语言由低到高可以分成机器语言、汇编语言、高级语言和专用语言等

- 计算机硬件的物理功能是执行机器语言，机器语言是能够被计算机硬件直接识别的语言。汇编语言是一种面向机器结构的低级程序设计语言。

- 计算机的主要指标：

- 了解评价一台计算机性能的主要指标有哪些。

- 机器基本字长：CPU整体进行基本计算的二进制位数。

- 存储器容量：一般，以字节数表示存储器容量，熟悉之间的换算关系

1KB=210B；1MB=220B；1GB=230B；1TB=240B

第2章 数据信息表示

2.1数值数据的信息表示（掌握）

  - 进位计数制之间的转换

  - 数的小数点表示

- 根据小数点位置是否固定，数的格式分为两种表示形式，定点数和浮点数。

- 定点数的表示：定点整数、定点小数（重点是小数）原码/补码/反码表示范围

如习题2.4：分别写出定点小数的原、补、反码表示时的十进制数范围

- 浮点数的表示：典型/IEEE

- 典型形式：用一对定点数来表示，即阶码（定点整数）和尾数（定点小数）

- 掌握概念：浮点数的表示范围主要由阶码决定，精度则主要由尾数决定。

- 规格化浮点数： 尾数：1/2 ≤ ｜M｜＜ 1

正数，规格化表示的尾数形式为：0.1xx…x

补码表示的负数，规格化表示的尾数形式为：     1.0xx…x

如：习题2.5：浮点数分别用原码和补码表示时，且尾数为规格化形式，分别写出它们所对应的最大正数、最小正数、最大负数和最小负数的机器数形式及十进制真值

- 移码：移码通常用于表示浮点数的阶码

如果浮点数的阶码有n+1位（包括1位符号位），其阶码的表数范围为-2n~+(2n-1)，则阶码x的移码定义为：[x]移 = 2n + x ， -2n≤x ≤2n-1

移码的性质：

当x<0时，[x]移的符号位（最高位）为0，当x≥0时，[x]移的符号位为1，与原、补码符号相反。

由[x]补得到[x]移的方法：变 [x]补的符号位取反，其余各位相同。

- IEEE754标准

掌握熟悉：IEEE754标准单精度格式（32位短实数格式）

即：共32位。

  - 阶码8位（含1位符号位），移码（变形移码）表示，偏置量为127，以2为底。即：阶码=阶码真值+127

- 尾数24位(包括1位数符)，原码表示，实际数值：数符1位，尾数23+1位（隐含整数1）。即尾数有效值为1.M（将尾数移位成1.M形式，整数1隐含不显示，只在“尾数”部分显示小数点右侧的23位尾数）

- 计算题，掌握方法：

已知十进制（或二进制）数值，会表示成IEEE754标准的32位短实数浮点数格式。如，习题2.8

已知IEEE754标准的32位短实数浮点数表示的数值，会写出其对应的十进制真值。

  - 非数值数据（了解）

如：ASCII码

- 目前使用最广泛的字符编码方案是ASCII码，一个字符的ASCII码占用主存储器的一个字节单元，如果是字符序列，通常则占用主存多个连续的字节单元。

第3章 数值运算及运算器

## 3.2 基本算术逻辑运算

通过例题及习题，掌握补码加、减运算方法，及补码溢出的判断方法

注意：计算机中定点二进制数的减法运算，一般通过补码加法运算来实现。

即 [x - y]补 = [x]补 + [-y]补

## 3.3 基本算术运算的实现 （概念，了解）

- 加法器有两种形式：串行加法器和并行加法器

串行加法器：n 位字长的加法器仅有一位全加器，使用移位寄存器从低位到高位串行地提供操作数，分n步进行相加

并行加法器：全加器位数和操作数位数相同，同时对所有位进行求和。

2.并行加法器的进位结构

- 并行加法器中传递进位信号的逻辑线路称为进位链

- 进位线路结构分为：串行进位、并行进位；

将整个加法器分组，对组内、组间分别采用串行或并行进位。

例如：有组内并行、组间串行，组内并行、组间并行等进位结构

3.4 定点乘法运算         (掌握)（带符号数1位乘）

掌握乘法运算（原码一位乘法、补码一位乘法）的规则、方法。重点：补码一位乘

如习题3.3（1）原码一位乘法

习题3.4（1）补码一位乘法

3.5 浮点运算         (掌握)（加、减、乘）。

1. 浮点运算由阶码运算和尾数运算两部分来实现，运算结果的正负由尾数的正负决定，而不是由阶码的正负决定。

2. 掌握浮点加减运算的四步骤（对阶，运算，规格化，舍入），并熟悉其中的规则和方法：如，对阶规则及原因（书P69），规格化的方法（左规、右规），舍入的方法。

3. 掌握浮点乘法运算的步骤和方法。（阶码移码或补码表示，尾数补码表示）。

步骤：

1）乘积的阶码为：两数的阶码之和

移码：[x+y]移= [x]移+[y]补

补码：[x+y]补= [x]补+[y]补

2）乘积的尾数为：两数的尾数之积，用‘补码一位乘’实现（要写过程）

3）尾数规格化处理

4）舍入处理

5）写出乘积的真值

4.通过例题、习题，掌握运算方法。重点：浮点数乘法

如习题3.8（1） 浮点数加、减

习题3.9（1） 浮点数乘法

第4章 指令系统

4.1 MIPS体系结构概述

1.寻址方式：掌握各寻址方式的特性

2. MIPS基本架构

由控制器、数据通路、存储器、输入设备、输出设备，五部分组成。

3. MIPS中的寄存器

MIPS中有32个寄存器，每个寄存器都是32位，熟悉MIPS中寄存器两套命名体系，熟悉主要寄存器的特性，如$0,等等。

4. MIPS32体系结构下设定32个寄存器的原因：计算机体系结构中速度与可用性之间的折衷；保证机器指令中寄存器编号字段的位数是5位，从而使得32位机器指令格式规整化。

4.2 掌握常用汇编指令各指令助记符、指令格式、指令功能。

1. 指令系统：计算机硬件能理解的所有“字”的集合，即是指一台计算机所能执行的全部指令的集合。

2. 指令的基本格式：一条指令实际上包括两部分，即操作码字段和地址码字段。

3. 掌握运算类、数据传送类指令，熟悉指令格式。

- 注意：数据传输指令的off以立即数形式出现，代表相应存储内容距离基地址的字节偏移量

  - MIPS架构中，一个字地址可以访问连续的4个字节单元，在字数据传输指令中（LW,SW）的off字段必须是4的倍数，称为“字对准”访问。

4. Zero寄存器

设置0号寄存器的优缺点： 优势：该寄存器总是返回零，为0这个有用常数提供了一个简洁的编码形式。劣势：占用了一个寄存器资源，只能返回0。

5. 字地址和字节地址概念

  - MIPS架构中，存储器按照单元存放数据，每个单元存放一个字节，即8位。

  - 如提供的地址只访问存储器一个单元，此地址称为字节地址；如用来访问多个单元，例如，对于MIPS32位架构，一个字代表32位，即连续的4个字节单元，则此地址称为字地址。

6. 端序问题

- 大端序:   字地址= 最高有效字节地址

- 小端序:   字地址= 最低有效字节地址

4.3 掌握转移类、不等式判定指令指令

熟悉各指令格式

4.4 掌握R、I、J三种类型指令的机器语言格式，熟悉PC相对寻址、beq/bne，j，jr跳转范围

能够熟练的进行MIPS机器语言与MIPS汇编指令之间的转换。如：作业

能够熟练进行C与MIPS汇编指令之间的转换。如：作业

跳转范围：

- 分支指令（beq、bne）跳转范围：  216 字空间=218 字节空间

- J类型指令（j、jal）跳转范围： 226字空间=228 字节空间

- jr指令跳转范围：               230字空间=232 字节空间

第5章 中央处理器

5.1 掌握MIPS单周期数据通路设计方法

5.2 掌握MIPS单周期通路控制器设计方法

考核方式：熟悉单周期数据通路及控制器，会根据新指令功能需求，在现有的单周期数据通路及控制器图中，画出（描出）指令在数据通路中的走的路径，及执行时每个控制信号的取值。

第6章 存储系统

## 6.1 存储器概述  （概念）

- 存储系统：为了使所有信息以各种方式分布于不同的存储器上，系统中必须使用由多种不同工艺存储器组成的存储系统

- 存储器的种类繁多，从不同的角度出发，存储器可以分为不同的种类。

- 按存储介质：半导体、磁介质、光介质等。

- 按信息的可保存性：易失性、非易失性

- 按存取方式：RAM、ROM、SAM、DAM

- 按在计算机系统中的功能： 主存储器、辅助存储器、Cache存储器和控制存储器

- 存储器的主要技术指标有三个：容量、速度和位价格。

- 存储容量：存储容量是指存储器能存放二进制信息的总数，即

存储容量=存储单元个数×存储字长

目前的计算机存储容量基本单位是字节（Byte），1个Byte是8位二进制位（bit），因而存储容量也可用字节总数来表示，即：存储容量=存储单元个数×存储字长/8

掌握常用存储容量的单位与换算：P205  KB,MB,GB,TB……

- 存储系统的分层结构：寄存器、cache、主存、辅存、脱机大容量存储器（书，图6-1）

由上到下，位价格越来越低，速度越来越慢，容量越来越大，CPU访问频度越来越少。

- 掌握三级存储系统概念：  Cache、主存（内存）、辅存（外存）

## 6.2 随机存取存储器和只读存储器 （掌握）

- RAM可分为SRAM芯片和DRAM芯片两种。掌握各自特点

SRAM特点：存取速度快、集成度低、功耗大；

DRAM特点：存取速度较SRAM慢、集成度高、功耗小。

- 动态随机访问存储器（DRAM）由于存在电容电荷泄漏问题，必须定期动态刷新，刷新方式主要有三种，分别是集中刷新方式、分散刷新方式和异步刷新方式。

每种刷新方式的主要实现方法。

- 主存容量的扩展

重点：掌握位扩展和字扩展的方法，实现存储器设计（做题要有步骤，译码用“与非门”实现即可，不需要用译码器）

如，第六章例题、习题

- 半导体只读存储器

- 掩模型只读存储器 MROM

- 可编程（一次编程型）只读存储器 PROM

- 可擦除可编程（可重编程）只读存储器EPROM

- 电擦除可重写只读存储器EEPROM（E2PROM）

- 闪速存储器 Flash EPROM

- 总线的数据通路宽度: 数据总线一次能并行传送的二进制数据位数

- 主存储器中通常用地址来区分各存储单元，地址可以按字节编址，也可以按字编址

6.3--6.6 （了解）

概念：在存储系统中增加Cache的目的是解决主存与CPU之间速度不匹配的问题。

第7章  输入/输出系统及外围设备（概念）

- 总线概念：计算机总线是计算机各部件之间传输信息的公共通路。根据总线传送信息的性质，可将其进一步细分为数据总线、地址总线和控制总线。

- I/O接口概念：I/O接口是位于系统与外设间、用来协助完成数据传送和传送控制任务的电路。

- I/O端口概念：接口中要分别传送数据信息、控制信息和状态信息，接口中分设各自相应的寄存器，将这些不同的寄存器称之为I/O端口，赋以不同的端口地址。

- I/O端口分类：一般来说，接口中包含有数据端口、命令端口和状态端口。

存放数据信息的寄存器称为数据端口，

存放控制命令的寄存器称为命令端口，

存放状态信息的寄存器称为状态端口。

- I/O端口编址方式：有两种方式，独立编址、统一编址

- 主机与外设间信息传输的控制方式：程序直接控制方式、程序中断方式、直接存储器存取（DMA）方式、通道控制方式等

- 中断处理过程包括：中断请求、中断判优、中断响应、中断处理和中断返回。

- DMA传送过程包括：DMA初始化、DMA请求、DMA响应、DMA传送和DMA结束。

- 通道概念：通道实际上是一个具有特殊功能的处理器，它有自己的指令系统，通过执行程序专门负责数据输入输出的传输控制，CPU将“传输控制”的功能下放给通道，CPU只负责“数据处理”功能。这样，通道与CPU分时使用内存，实现了CPU内部运算与I/O设备的并行工作，使CPU完全摆脱了管理和控制输入/输出设备的负担。

- 通道类型：根据通道的工作方式，通道分为选择通道、数组多路通道、字节多路通道三种类型。

概念：20分选择填空+10分简答

计算：CP2 IEEE754转换，CP3加减运算，浮点数乘法（30分）

CP4机器指令与汇编转换：10分

CP5画出数据通路：15分

存储器的扩展：15分