计算机组成原理核心概念解析 (1-25)

一、 计算机系统基础

- 计算机系统构成: 一个完整的计算机系统由硬件和软件两大部分组成。硬件是物理实体，软件是运行在硬件上的程序和数据。

- 机器基本字长: 指计算机进行一次整数运算所能处理的二进制数据的基本位数。它决定了计算机的运算精度和效率。

- 冯·诺依曼计算机特点:

  - 二进制表示: 指令和数据都用二进制代码表示。

  - 存储程序: 将程序和数据预先存放在主存储器中，计算机能自动、连续地执行指令。

  - 五大部件: 计算机硬件由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备组成。

- 计算机软件分类:

  - 系统软件: 管理、监控和维护计算机硬件与软件资源，如操作系统、编译器。

  - 应用软件: 为解决特定用户问题而开发的软件，如办公软件、游戏等。

- 指令系统: 一台计算机硬件所能识别和执行的全部指令的集合。它是硬件和软件之间的接口。

- 机器语言与汇编语言:

  - 机器语言: 计算机硬件能直接识别和执行的二进制代码语言。

  - 汇编语言: 使用助记符来表示机器指令，是一种面向机器的低级语言，需要通过汇编程序转换成机器语言。

- 存储容量单位:

  - 1KB = 2^10 B = 1024 B

  - 1MB = 2^20 B

  - 1GB = 2^30 B

  - 1TB = 2^40 B

二、 CPU与指令

- 指令的构成: 一条指令包含两部分信息：

  - 操作码 (Opcode): 指明该指令要执行什么操作。

  - 地址码 (Address Code): 指明操作数或操作数的地址。

- CPU主要功能: CPU (中央处理器) 的核心功能是取出指令、解释指令、执行指令。

- PC (程序计数器): 是CPU中的一个重要寄存器，用于存放当前正在执行指令的地址或下一条将要执行指令的地址。

三、 数据表示与存储

- 浮点数:

  - 表示范围: 主要由阶码的位数决定。阶码越大，能表示的数值范围越广。

  - 表示精度: 主要由尾数的位数决定。尾数越长，表示的数值精度越高。

- 数的格式: 根据小数点位置是否固定，分为定点数和浮点数两种表示形式。

- 三级存储体系: 指 高速缓存 (Cache) - 主存储器 (内存) - 外部存储器 (外存) 的层次结构。其中，Cache和主存通常由半导体存储器构成。

- 主存编址: 主存储器中的每个存储单元都有一个唯一的地址。可以按字节编址（每个字节一个地址），也可以按字编址（每个字一个地址）。

- 总线 (Bus): 是连接计算机各个功能部件并进行信息传输的公共线路。通常分为：

  - 数据总线: 传输数据信息。

  - 地址总线: 传输地址信息。

  - 控制总线: 传输控制信号。

- ASCII码: 目前应用最广泛的字符编码方案。一个ASCII字符在主存中占用一个字节。

- 动态RAM (DRAM): 因存储单元（电容）存在漏电问题，需要周期性地进行动态刷新以保持数据。刷新方式有：集中刷新、分散刷新和异步刷新。

- 中断处理过程:

  - 中断请求: 外部设备向CPU发出中断信号。

  - 中断判优: CPU判断多个中断请求的优先级。

  - 中断响应: CPU响应优先级最高的中断请求。

  - 中断处理: CPU执行相应的中断服务程序。

  - 中断返回: 中断处理完毕后，返回到原来的程序断点处继续执行。

- DMA传送过程:

  - DMA初始化: CPU设置DMA控制器的相关寄存器。

  - DMA请求: I/O设备向DMA控制器请求传送。

  - DMA响应: DMA控制器向CPU请求总线使用权并获得响应。

  - DMA传送: DMA控制器控制设备与主存直接进行数据传送。

  - DMA结束: 传送完毕后，DMA控制器向CPU报告。

- 存储器主要技术指标: 容量、速度和位价格（每比特的价格）。

- SRAM与DRAM特点对比:

  - SRAM (静态RAM): 存取速度快，但集成度低，功耗大，价格高。通常用于Cache。

  - DRAM (动态RAM): 集成度高，功耗小，价格低，但存取速度较慢。通常用于主存。

四、 MIPS 体系结构相关

- MIPS设为32个通用寄存器的原因:

  - 在速度与可用性之间做出的折衷。

  - 保证指令中用于指定寄存器编号的字段为5位 (2^5=32)，这有助于保持32位指令格式的规整性。

- MIPS 0号寄存器固定为0:

  - 优点: 为常用的常数0提供了一个非常简洁高效的编码方式，简化了很多指令操作（如传送、比较）。

  - 缺点: 永久性地占用了一个物理寄存器资源。

- 浮点加减法对阶规则: 小阶向大阶看齐。即保留阶码大的数，将阶码小的数的尾数进行右移（同时其阶码增大），直到两个数的阶码相等。

  - 原因: 尾数右移丢失的是低位，误差较小。如果反过来，让大阶的数尾数左移，会丢失高位，导致严重错误。

- MIPS多周期处理器中增加PCWr和IRWr信号:

  - PCWr (PC Write Enable): 用于精确控制程序计数器(PC) 的内容只在指令执行的特定周期（如取指结束时）才被更新，防止在其他周期被错误修改。

  - IRWr (Instruction Register Write Enable): 用于精确控制指令寄存器(IR) 的内容只在取指周期结束时写入新指令，确保在当前指令执行完成前，IR的内容不会被下一条指令提前覆盖。