1、设浮点数字长为16位，其中阶码8位，尾数8位，均用双符号位补码表示。分别求X+Y和X-Y，并给出计算过程。注意：舍入采用0舍1入法。

X=25×（9/16），Y= - 24 ×（5/8）

2、设浮点数阶码4位，用移码表示；尾数5位，用补码表示，均不包含符号位。求X×Y，并给出计算过程。注意：尾数乘法采用补码两位乘，乘积尾数仍然保留有效位数5位，舍入采用恒置1法。

X=2-7×（-0.11011），Y= 2-4×（-0.10101）